KHỐI 8 – QUÉT THỰC TẾ & DỮ LIỆU

8.1. Mở file và Quét

- Load Setup: Chọn Load Configuration → Internal → Chọn file setup → Load → Bấm biểu tượng ACQ.

- Quét: Nhấn RECORD (●) để bắt đầu → Quét xong nhấn STOP (■) để lưu.

- Lưu: Nhấn nút Save → Nhập tên file.

  - Chọn Open recorded utdata để xem lại.

  - Hoặc Stay in current utcfg để quét tiếp.

8.2. Load Data để đọc (Xem lại)

- Nhấn biểu tượng Open → Discard and Load New → Load data → Internal → Chọn file .utdata → Load.

8.3. Copy Data/Setup sang USB

- Cắm USB. Nhấn Open → Discard and Load New → Manager Files.

- Chọn Internal.

- Chọn loại file (.utcfg hoặc .utdata).

Chọn file cần copy → Bấm 2 lần nút tròn giữa (O) → Copy to → USB → Xác nhận.